系统整体架构：

MuJoCo仿真环境

|

-----------------------------

|                           |

/scan                       /odom

|                           |

----------- ROS2 -----------

|

Nav2导航框架

|

AMCL机器人定位

|

Global Planner路径规划

|

Controller速度控制

|

/cmd_vel

|

机器人运动

运行截图：

实验步骤：

Step 1：启动仿真环境

运行：

ros2 launch nota_carter_mini_mujoco sim.launch.py scene:=maze

启动：

- MuJoCo机器人

- 迷宫环境

- LiDAR

- Odometry

Step 2：启动Nav2

运行：

ros2 launch nota_carter_mini_nav2 bringup.launch.py \

map:=maze_map.yaml

启动：

- Map Server

- AMCL

- Planner

- Controller

- Behavior Tree Navigator

Step 3：打开RViz

运行：

rviz2

设置：

Fixed Frame:

map

添加：

- Map

- RobotModel

- LaserScan

- TF

- Path

Step 4：初始化机器人位置

使用：

2D Pose Estimate

在地图中指定机器人：

- 初始位置

- 朝向

等待 AMCL 定位。

Step 5：发送导航目标

使用：

Nav2 Goal

在地图上选择目标点。

实验中遇到的问题：

问题1：Nav2包无法找到

错误：

Package 'nota_carter_mini_nav2' not found

原因：

Nav2 package 未放入 ROS2 workspace。

解决：

将：

nota_carter_mini_nav2

放入：

~/nota_carter_mini_ros2/src

重新编译：

colcon build

问题2：系统缺少Nav2依赖

错误：

Package 'nav2_bringup' not found

原因：

ROS2 Nav2官方组件未安装。

解决：

安装：

sudo apt install ros-humble-navigation2 ros-humble-nav2-bringup

问题3：RViz显示地图失败

现象：

Map not received

原因：

map_server未正常运行。

解决：

重新启动：

bringup.launch.py

确认：

/map

正常发布。

问题4：TF缺少map坐标系

现象：

Frame [map] does not exist

原因：

AMCL未初始化。

解决：

使用：

2D Pose Estimate

设置机器人初始位置。